Numerische Simulation eines Mondflugs

[1]

Besondere Lernleistung

von

Toni Happe

Gymnasium Martineum Halberstadt

Februar 2018 – Februar 2019

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

  - Hinführung

  - Physikalische Grundlagen

  - Variablen, Konstanten und Werte

- Ziel

- Methoden

  - Numerische Realisierung

Numerische Simulation eines Mondfluges

1. Einleitung

1.1. Hinführung

Seit dem Beginn der Menschheit zieht der Mond die Aufmerksamkeit Vieler auf sich. Am Anfang wurde er noch als ein religiöses Objekt betrachtet, doch sehr bald kam auch der Wunsch auf „ein[en] riesige[n] Sprung für die Menschheit“ [2] zu machen und einen Fuß auf ihn zu setzen.

Als gegen Ende der 1940er Jahre der Kalte Krieg ausbrach, wurde immer mehr dafür gegeben das eigene Land als überlegenes darzustellen, unter anderem auch im „Wettlauf ins All.“ Als diesen jedoch im Oktober 1957 die Sowjetunion mit dem ersten vom Menschen geschaffenen Satelliten, „Sputnik 1“ für sich entschied und anschließend auch Hündin Laika und die ersten Menschen ins All geschossen haben, wandelte sich dieser Wettlauf ins All zu einem Wettlauf zum Mond. Nachdem die Vereinigten Staaten die vorherigen „Disziplinen“ dieses Wettkampfes nicht für sich entschieden haben entstand ein immer größer werdender Druck auf die NASA als erstes einen Menschen zum Mond zu fliegen. Am 21. Juli 1969 um 3:56 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es schließlich soweit. Neil Armstrong und Buzz Aldrin setzten ihren Fuß auf den Mond und entschieden damit den Wettlauf zum Mond für die Vereinigten Staaten.

Doch wie war dieser Mondflug möglich? Was musste hierfür berechnet werden? Mit diesen Fragen wird sich, in vereinfachter Form, als geradliniger Flug von der Erde zum Mond, in dieser Arbeit auseinandergesetzt.

1.2 Physikalische Grundlagen

Möchte man ein Raumschiff von der Erde starten, so wirken hauptsächlich 2 Kräfte auf dieses ein. Die Gravitationskraft der Erde und die des Mondes, wobei beide Kräfte von der momentanen Position des Raumschiffes, beziehungsweise dem Abstand zu den jeweiligen Körpern, als auch von den Massen des Raumschiffes und der Erde oder des Mondes abhängig sind. Hierfür wird die newtonsche Gravitationskraft verwendet, dessen Formel wie folgt lautet:

(die Bedeutung aller Variablen sind unter 1.3 Variablen, Konstanten und Werte in tabellarischer Form aufgelistet)

FG=γ⋅M1⋅m2r2

[FG]=m³kg⋅s²⋅kg⋅kgm2

FG=ms2⋅kg

FG=N

Nun werden jeweils die Werte für Erde und Mondes eingesetzt und man erhält folgende Formeln, mit selbigen Einheiten wie bei der allgemeinen Formel:

Gravitationskraft der Erde:

FER=γ⋅ME*mRrER2

Gravitationskraft des Mondes:

FMR=γ⋅MM*mRrMR2

Skizze des Aufbaus mit Beschriftungen der Kräfte und Abstände (Skizzen sind nicht maßstabsgerecht)

FMR

FER

Raumschiff

Erde

Mond

rER

rMR

Um an die Entfernung des Raumschiffes zur Erde zu gelangen muss, da sich die Erde bei den Koordinaten PE(0|0) befindet, lediglich der Punkt des Raumschiffes auf der x-Achse als Wert für die Entfernung angenommen werden. Für die des Mondes hingegen wird die Position des Mondes von der des Raumschiffes subtrahiert.

rER= PR

rMR= PR-PM

Kennt man nun die Werte beider Gravitationskräfte kann die resultierende Kraft FRES bestimmen, indem diese addiert werden, aus welcher anschließend auch die resultierende Beschleunigung auf das Raumschiff berechnet werden kann.

FRES= FER+FMR

aRES= FRESmR

[aRES]= Nkg

[aRES]= kg⋅mkg⋅ s²

Die Flugbahn des Raumschiffs besteht prinzipiell aus zwei Abschnitten. Im ersten Abschnitt ist die Gravitationskraft der Erde größer als die des Mondes, weshalb auf die Raumkapsel eine Kraft entgegen ihrer Bewegungsrichtung wirkt und somit auch eine negative Beschleunigung auf sie einwirkt. Wurde eine ausreichend hohe Startgeschwindigkeit v0 gewählt, so erreicht das Raumschiff einen Punkt, an welchem die Kraft der Erde, der des Mondes gleicht und auf dieses somit keine resultierende Beschleunigung wirkt. Dieser Punkt wird auch als innerer oder erster Lagrange Punkt bezeichnet. Ab dieser Stelle ist die Gravitationskraft des Mondes nun stärker als die der Erde, weshalb die Raumkapsel jetzt nicht mehr abgebremst, sondern beschleunigt wird, bis sie letztendlich auf die Oberfläche des Mondes trifft.

Skizze des Lagrange-Punktes mit Veranschaulichung des Kräftegleichnis

Mond

FMR

FER

FMR

FER

Raumschiff

1.3. Variablen, Konstanten und Werte

Unter diesem Abschnitt finden Sie eine Tabelle aller verwendeten Variablen, Naturkonstanten und Anfangswerte jeweils mit ihrer Schreibweise im Text und Programmcode und ihre Definition.

Anfangswerte

| Bezeichnung im Text | Bezeichnung im Programmcode | Definition | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| v0 | v[0] | Wird durch den Nutzer eingegeben | Startgeschwindigkeit des Raumschiffes |
| t0 | t[0] | 0s | Startpunkt der Variable für die Zeit |
| PR0 | PR[0] | 3.844⋅108m (≙rE) | Startpunkt des Raumschiffes; entspricht dem Erdradius rE |

Naturkonstanten und weitere feste Werte

| Bezeichnung im Text | Bezeichnung im Programmcode | Definition | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| γ | G | 6,67408⋅10-11m3kg*s2 | Gravitationskonstante |
| mR | mR | 5000 kg | Masse des Raumschiffs |
| mM | mM | 7,349⋅ 10²² kg | Masse des Mondes |
| mE | mE | 5,972⋅1024 kg | Masse der Erde |
| PE | PE |  | Punkt der Erde |
| PM | PM |  | Punkt des Mondes |
| rE | rE | 3.844⋅108m | Erdradius |
| rM | rM | 3476⋅103m |  |
| rEM | rEM | 3844⋅105 | Entfernung zwischen Erde und Mond |

Variablen

| Bezeichnung im Text | Bezeichnung im Programmcode | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| i | i | Fortlaufende Variable, erhöht sich um 1 bei jedem Durchgang |
| t | t[i] | Zeitpunkt bei Durchgang i |
| PR | PR[i] | Punkt des Raumschiffes |
| FER | FE | Gravitationskraft der Erde |
| FMR | FM | Gravitationskraft des Mondes |
| FRES | FRES | Resultierende Kraft |
| Bezeichnung im Text | Bezeichnung im Programmcode | Beschreibung |
| aE | aE | In Richtung der Erde wirkende Beschleunigung |
| aM | aM | In Richtung des Mondes wirkende Beschleunigung |
| aRes | aR | Resultierende Beschleunigung |
| v | v[i] | Geschwindigkeit des Raumschiffs |

2. Ziel

Das Ziel dieser Arbeit ist es die grundlegenden physikalischen Vorgänge während eines Mondfluges und die dabei wirkenden Kräfte zu veranschaulichen. Dies erfolgt in Form einer numerischen Simulation in der Programmiersprache Python mithilfe des Runge-Kutta-Verfahren der vierten Ordnung (näheres unter ABSCHNITT/SEITE EINFÜGEN), bei welcher der Nutzer die Startgeschwindigkeit des Raumschiffes v0 eingeben kann und auf dieser basierend eine Voraussage über die Flugbahn getroffen wird. Die berechneten Daten werden in einer tabellenförmig aufgebauten Textdatei („Ausgabe.dat“, wird im selben Verzeichnis wie das Programm erstellt) ausgegeben. Diese „Tabelle“ besteht aus sieben Spalten, welche jeweils durch ein Tabulator-Zeichen voneinander getrennt sind und in der hier dargestellten Reihenfolge gespeichert werden:

| Text | t | PR | v | aRes | FRES | FER | FMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programm | t[i] | PR[i] | v[i] | aR | FRES | FE | FM |

Diese Datei kann nun mit einem beliebigen Programm zur Visualisierung von Blockdaten, wie zum Beispiel qtGrace (Windows) oder Grace (Linux) ausgelesen und in beliebigen Zusammenhängen und Abhängigkeiten dargestellt werden.

3. Methoden

3.1 Numerische Umsetzung

3.2 Zusätzliche Variablen

Um die zu Beginn erläuterten Berechnungen im Programm realisieren zu können müssen noch einige weitere Variablen festgelegt

| Bezeichnung im Text | Bezeichnung im Programmcode | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| - | n | 1000000 | Im Programm festgelegte Anzahl an maximalen Durchgängen |
| h | h | 1 | Schrittweite |

3.3 Struktogramm

Struktogramm des Hauptprogramms

Struktogramm des Unterprogramms „getBeschl“

Quellen

[1] Langzeitaufnahme eines SpaceX Falcon 9 Starts:

https://www.spacex.com/media-gallery/detail/149416/9246

[2] Neil Alden Armstrong, als er als erster Mensch 1969 den Mond betrat (Übersetzt)